3. 特装展台结构安全

3.1 为确保特装展台的搭建结构安全、稳固，避免各类可能存在的风险及隐患，本次展会规定

展台的最大搭建高度为：单层展台6m，双层8.5m。展厅的主通道原则上只允许搭建单层

展台，且限高为6m，如主通道企业展台后方或侧方仅为展馆墙壁或功能区，可靠墙或功

能区一侧搭建二层展台，限高8.5米；其它区域的限高规定不变。所有特装展台须向展会

主场搭建商或审图服务商提交相关资料，进行结构审核。

3.2 在展台内搭建楼梯、梯子必须符合相关技术规范及安全的要求，扶手必须牢固，以防止人

员滑跌。

3.3 为保证展台结构的牢固性，钢结构展台的立柱应使用直径10cm以上的无缝钢管，钢管壁

厚不小于2mm，无缝钢管不宜自行焊接加长，如有焊接，应满焊并提供焊缝探伤报告。桁

架结构悬挂葫芦的吊点应使用厚度16mm以上的钢板制作，悬挑长度不应超过300mm。

吊点套筒插入立柱内深度不应小于1m，立柱顶部高度不应超过主体结构1m。钢结构立

柱底座尺寸应按照展位整体载荷计算确定，立柱与底座连接推荐使用法兰盘结构，通过

螺栓连接且刚接不小于200mm。立柱底部焊接（满焊）底座的，宜焊接在底座的中心位

置。如钢结构立柱需偏心设置，应加大相应的安全系数。立柱偏心展台，在行架下降时在

偏心位置增加配重，增强稳定性。

3.4 展台结构主体墙落地厚度不应小于12cm，以确保墙体与地面的接触面积，长度超过6m

的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，保证展

台整体刚度和稳定性。

3.5 承重构件，所采用的角钢、槽钢、方通等材料必须符合相应的中国国家标准，特装展位承

重构件不得采用装饰用柔性金属材料或脆性材料；木质承重柱、承重梁须内衬钢框架，以

保证构件本身结构完整、稳固。

3.6 木质结构单跨跨度限制在6m以内，高度限制在5m以内，钢结构和钢木混合结构（包括内

衬钢质方筒、铁架）单跨结构限制在8m，成型钢网架跨度可根据其截面可适当放宽，但最

大不得超过12m。桁架最大跨度应根据截面尺寸及承重荷载，经结构工程师计算确定。桁

架间的连接应使用8.8（含）等级以上的高强度螺栓进行刚性连接。

3.7 无框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于30cm。承重木质墙必须有方钢或无缝圆管

做内撑。

3.8 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不

小于1cm），玻璃的安装方式应合理、可靠，玻璃应安装在地台凹槽内，必须制作金属框架

或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫

层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应在水平面1.5m处粘贴明显标识，以防破碎伤

人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃

面上方搭设展台结构。

3.9 展台如需搭建地台，建议使用斜坡式地台，有角地台高度要求在10cm以下，并配备相关

安全标识。

3.10 桁架结构展台应做好相应安全措施，确保结构整体稳固性。桁架结构整体的提升和下降

应安排专人进行指挥，在立柱上拉好标尺，各吊点葫芦同步动作。立柱偏心展台，在桁架

下降时在偏心位置增加配重，增强稳定性。

3.11 双层展台楼梯的主体结构应使用钢制材料制作，楼梯饰面可使用木质、钢等材料，楼

梯面应有防滑措施。楼梯两侧应安装扶手，楼梯踏步高度宜为15cm±2cm，宽度宜为

30cm±2cm。

3.12 二层展台的工字钢固定方式参考以下几种方式：

【说明：本条包含工程结构参考示意图，具体图片请查看链接：https://你的Supabase域名/storage/v1/object/public/rules/steel_fix_methods.png】

具体结构技术规范描述如下：

1. 双层展台的工字钢主梁与次梁、或主柱与主梁之间的连接固定，可采用以下三种标准螺栓或焊接的节点固定形式：

- 方式一（齐平固定）：次梁（或横梁）的上下翼缘进行局部切肢处理，使其腹板通过连接角钢（或连接板）及四枚高强螺栓，与主梁（工字钢）的腹板进行垂直紧固连接，次梁顶面与主梁顶面保持齐平。

- 方式二（下沉固定）：次梁整体下沉，次梁上翼缘与主梁翼缘下沿对接，通过腹板处的连接板及四枚高强螺栓与主梁腹板固定。

- 方式三（外贴齐平固定）：次梁不切肢，直接通过端部的连接板和四枚高强螺栓，贴在主梁的腹板内侧进行紧固连接。

2. 核心技术特征：所有固定方式均采用“L型角钢/连接板”作为过渡，并使用垂直排列的四枚紧固件（螺栓或焊点）进行结构受力锚固（即图纸中的++++标记及1-1/2-2剖面指示）。3.13 双层展台地板需做好固定措施，施工前在地台板底部铺设防护网。

3.13 双层展台地板需做好固定措施，施工前在地台板底部铺设防护网。

3.14 特装展台吊顶结构应使用钢丝绳或U型扣与展台主体结构固定，不应使用铁丝、绑带等

材料。